TŘENÍ

Dvě tělesa se dotýkají v nějaké ploše. Jedno působí na druhé silou F. (Např. chceme psát křídou na tabuli nebo posunovat knihu po stole.)

F

Fp

Ft

obr. tření - tlak

Tuto sílu rozložíme na dvě složky:

- Kolmou na plochu dotyku, nazveme ji tlaková a  označíme  Fp.

- Rovnoběžnou s plochou dotyku, nazveme ji třecí a označíme  Ft.

Na každou složku „odpovídá“ podložka reakcí = stejně velkou silou opačného směru (na obrázku čárkovaně).

Fp způsobuje deformaci a Ft změnu rychlosti tělesa.

Třecí síla závisí na:

- Velikosti tlakové síly – přímo úměrně.

- Vlastnostech povrchů dotýkajících se těles. Zhruba se dá říci pro běžné povrchy, že čím jsou povrchy hladší, tím je tření menší.

Ft = f . Fp  (f se nazývá koeficient tření. Čím větší f, tím větší třecí síla)

Třecí síla je způsobena tím, že se porušuje struktura látek obou těles. U velmi hrubých povrchů (smirkový papír, pilník, struhadlo,…) se odlamují kousky látek. U hladších povrchů se atomy obou povrchů dostanou k sobě tak blízko, že začnou působit meziatomové síly (elektrické) a oba povrchy v tom místě splynou v jedno těleso, které je při pohybu nutno přetrhnout. (Když se dva kovové povrchy vyleští a přitisknou k sobě, splynou v jedno těleso =  jsou „svařeny za studena“. To je třeba provést ve vzduchoprázdnu, aby se mezi povrchy nedostaly jiné látky.)

Tření někdy pohyb brzdí (chceme-li, aby se projevila setrvačnost = rychlost se neměnila) a někdy ho umožňuje (chceme-li rychlost změnit). Jede-li auto stálou rychlostí, tření ho brzdí a je třeba, aby kola (motor) vyrovnávala třecí sílu. Naopak, chceme-li rychlost změnit (velikost nebo směr = zrychlit, prudce zpomalit nebo zatočit) je tření (třecí síla ) pro tuto akci nutné (reakce podložky na vyvíjenou sílu – viz akce a reakce u Newtonových zákonů).

Proto potřebujeme někdy tření zmenšovat a jindy zvětšovat.

Zvětšovat ji můžeme tak, že povrch(y) zdrsníme. Místo hladkého asfaltu na chodníku dáme drsný beton, z kterého vykukují drobné kamínky. Náledí posypeme pískem.

Zmenšovat ji můžeme tak, že povrch(y) naopak vyhladíme, nebo ještě lépe mezi povrchy umístíme kapalinu. (Mokré linoleum je velmi kluzké). Proto se mažou – olejují ložiska. Brusle na ledu (a lyže na sněhu) kloužou proto tak dobře, že se na povrchu ledu vytvoří tenounká vrstvička vody.

Tření se také zmenší, když mezi oba povrchy umístíme kuličky nebo válečky. Používají se kuličková a válečková ložiska. Tření se změní na tak zvané valivé, které ve výrazně menší. (Známý případ je zatčení Jánošíka. Hospodská mu pod nohy nasypala hrách a tím zmenšila tření a znemožnila Jánošíkovi měnit svoji rychlost = podlaha neodpovídala na jeho akce příslušnou reakcí. To proč nepoužila ke snížení tření místo hrachu olej mohlo být způsobeno její neznalostí, nebo tím že hrách se z podlahy snáze uklidí než olej a nebo ryze ekonomickými důvody. Smetený hrách se dá po uvaření snáze předložit hostům, než setřený olej. Ale tyto úvahy už nepatří do učebnice fyziky, ale do učebnice tržní ekonomiky.)

Tření je podstatné i pro jiné jevy než ryze pohybové. Tření mezi vlákny tkaniny (látky) zabraňuje tomu, aby se tkanina nerozpadla na jednotlivá vlákna. Kdyby se látky tkaly z hladkých rybářských vlasců, chodili by lidé oblečeni mnohem skromněji než známá princezna Koloběžka.